Toplantı Raporu

İzolatörlü (Sismik Yalıtımlı) Yapılar İçin Hasargörebilirlik Çalışması — Yöntem Karşılaştırması

23 Ekim 2026  •  Modelleme ekibi iç toplantısı

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Tarih / süre | 23 Ekim 2026 • yaklaşık 50 dakika |
| Konu | Sismik yalıtımlı (izolatörlü) yapılar, özellikle hastaneler için hasargörebilirlik (vulnerability) modelinin hangi yöntemle üretileceği |
| Sunan | Kayıttan net değil; çalışmayı yürüten ekip üyesi yöntemleri sunmuştur. |
| Katılımcılar | Kayıttan net değil; ekip lideri ("hocam" diye hitap edilen) ve üç-dört ekip üyesi. Konuşmada Merve, Nurullah ve Elif adları geçmektedir. |

İsimler kayıttan aktarılmıştır; bazı isimlerde yazım farkı olabilir.

# 1. Toplantının Amacı

Toplantıda, izolatörlü yapıların hasargörebilirliğini üretmek için denenen yöntemlerin sonuçları değerlendirilmiş ve hangi yönde ilerleneceği tartışılmıştır. Önümüzde bir müşteri talebi (hastane sigortası) bulunduğundan işin hızlı sonuçlandırılması gerektiği vurgulanmıştır.

# 2. Denenen Yaklaşımlar

## 2.1. Sistem kırılganlığı (en az birinin aşılma olasılığı)

Önceki toplantılarda konuşulan sistem kırılganlığı formülü esas alınmıştır: izolatör veya üst yapıdan en az birinin hasar eşiğini aşması olasılığı.

Örnek: 10 binadan 7'sinde izolatör, 4'ünde üst yapı eşiği aşmışsa, sistem hasarlı sayısı iki küme toplamından kesişimin çıkarılmasıyla bulunur. Aynı sonuca, izolatör aşıldığında üst yapı aşılma olasılığının koşullu olarak hesaplanmasıyla da ulaşılır.

İzolatör ve üst yapı hasarı arasındaki korelasyon (ρ) bir parametredir. Bağımsızlık durumu (ρ = 0) ile birlikte yaklaşık 0,5 korelasyon da denenmiştir.

Bu yöntemde sistem kırılganlığı elde edildiği için tek bir sonuç (consequence) modeli kullanılmaktadır.

## 2.2. Ağırlıklandırma yöntemi (iki kırılganlık, iki consequence)

İzolatör ve üst yapı için ayrı kırılganlık ve ayrı consequence modeli kullanılır. İkisi toplanırsa DS3 ve DS4 için consequence değeri 2 olur; oysa 1 olması gerektiğinden, izolatörün ve yapının maliyet oranlarına göre ağırlıklandırma önerilmiştir.

İzolatör maliyet payı için %10, %15, %20, %25 gibi değerler denenmiştir. Ağırlık arttıkça sonuç izolatör eğrisine yaklaşmaktadır.

Ağırlık oranları için bir araştırma yapılmamıştır; yalnızca bir konferansta izolatör üreticisiyle yapılan görüşmeye dayanmaktadır (uzman görüşü). Araştırılması gerekmektedir.

Ağırlıklandırma yöntemi, sistem kırılganlığı yöntemine göre daha düşük hasargörebilirlik üretmektedir.

# 3. Sonuçların Yorumu

Eğriler bir bant olarak gösterilmiştir. Hangisinin seçileceği karar vericinin risk tutumuna bağlıdır. Muhafazakâr yaklaşım isteniyorsa siyah noktalı (daha yüksek hasargörebilirlik veren) eğri seçilmelidir; ortalamaya yakın ya da risk alan yaklaşım için diğer eğriler (mavi, gri) tercih edilebilir.

Bir katılımcı korelasyonun analizden gelmediğini, kabul edilmiş bir değer olduğunu hatırlatmıştır. İzolatör hasarına bağlı yapısal hasar ilişkisinin makul bulunduğu, ancak korelasyon varsayımının yöntemin zayıf tarafı olduğu belirtilmiştir.

Ekip lideri, izolatör ciddi hasar aldığında (ör. elastomerik yastıkta çarpma) üst yapıda da ağır hasar beklenmesi gerektiğini; bu nedenle izolatörün düşük hasar durumlarının (DS1–2) ve ağır hasar durumlarının (DS3–4) üst yapıdaki ağır hasarla ilişkilendirilebileceğini dile getirmiştir.

Bir katılımcı, bir binada yüzlerce izolatör bulunduğunu, tek bir izolatör hasar alıp değiştirilebileceğinden bunun doğrudan tüm sistemin hasarı anlamına gelmeyebileceğini ifade etmiştir. Ekip lideri bu detaya girme imkânının olmadığını belirtmiştir.

Tek bir doğru yaklaşım olmadığı, birden fazla makul yaklaşımın bulunduğu görüşü paylaşılmıştır.

# 4. Alternatif Fikirler

Mevcut izolatör kırılganlıklarının, ekibin kendi üst yapı kırılganlıklarıyla aynı mantıkla birleştirilmesi.

Bileşen bazlı ilerleyen vulnerability modelinde izolatörün bir bileşen olarak eklenmesi (maliyet yüzdesiyle) ve ETS/hastane bileşen yüzdelerinden yararlanılması.

İki serbestlik dereceli sistem analizi ideal olmakla birlikte, şu an için zaman olmadığı belirtilmiştir.

Bulunan bir makalede izolatörlü ve izolatörsüz binalar için drift sınırlarına dayalı (yaklaşık %0,25, %0,5, %1, %2) kırılganlıklar verilmektedir; bunlardan bir oran çıkarılarak yaklaşık bir medyan kıyaslaması yapılabileceği önerilmiştir. Makalede PGA kullanıldığı, ekibin ise PGV üzerinden çalıştığı için dönüşüm gerekeceği belirtilmiştir.

Mevcut consequence modelinin kullanılması durumunda, üst yapı kırılganlıklarının da PGV üzerinden ve ona uygun olması gerektiği vurgulanmıştır.

# 5. Tutarlılık Kontrolü ve Yaklaşım Önerileri

Üretilecek hasargörebilirlik, katastrofik risk modelindeki mevcut 9–10 bina sınıfı (yaş ve kat adedine göre) ile uyumsuz olmamalıdır; aksi halde sonuç kimseye açıklanamaz. Yöntemden bağımsız bir tutarlılık kontrolü şarttır.

Karşılaştırmanın düşük, orta ve yüksek katlı (low-rise, mid-rise, high-rise) yapılar için ayrı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İzolatörlü hastanelerin 2010 sonrası, düzenlemeye tabi, yüksek kod seviyeli ve çoğunlukla on kata kadar yapılar olduğu ifade edilmiştir.

Sigorta şirketlerinin müşteriye "ne kadar risk almak istersiniz" diye sorulabilecek bir risk algısı olmadığı, daha çok fiyatlamaya (underwriting) odaklandıkları belirtilmiştir. Bu nedenle sürecin çok hızlı ilerlemesi gerektiği vurgulanmıştır.

# 6. Hastane Talebi

Önümüzde bir hastane talebi bulunduğu ve müşterinin bu konuda yanıt beklediği belirtilmiştir. Müşterinin gönderdiği hastane raporunda bir kompleks tanımlanmakta olup izolatörlü yapı bu kompleksin yalnızca bir kısmını temsil etmektedir; sigortalanan değer kompleksin tamamıdır.

Gelen dokümanların (poliçe yapıları, kontent bilgileri dâhil) incelenip bir cevap taslağının hazırlanması ve ekip liderine iletilmesi istenmiştir.

Hastane kontent oranları için eski (1980'ler) bir çalışma yerine FEMA'nın yeni yayınlarının kullanılması önerilmiştir.

Örnekleme sırasında hasarsızlık olasılığı (probability of no damage) ve tam hasar olasılığının (probability of full damage) dikkate alınması gerektiği teyit edilmiştir.

# 7. Kararlar ve Aksiyon Maddeleri

| # | Aksiyon | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model belirsizliğini içeren bir bant üretilmesi; bu banttan genel izolatör davranışı ve hasargörebilirliğin çıkarılması. Çok hızlı yapılması istenmiştir. | Çalışmayı yürüten ekip |
| 2 | Üretilen hasargörebilirliğin mevcut bina sınıfları (low/mid/high-rise) ile karşılaştırılarak tutarlılık kontrolünün yapılması. | Çalışmayı yürüten ekip |
| 3 | Bütün sonuçların derlenip önümüzdeki hafta son bir toplantıda görülmesi; yöntemler oturduktan sonra hastaneler için hasargörebilirliğin üretilmesi. Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olduğundan Pazartesi–Salı (26–27 Ekim 2026) çalışılması gerektiği belirtilmiştir. | Ekip |
| 4 | Müşterinin hastane talebi için gelen dokümanlar incelenip cevap taslağı hazırlanması; ekip lideriyle paylaşılarak geri bildirim alınması (aynı gün saat 16:30 civarı ekip liderinin müsait olacağı belirtilmiştir). | Merve (kayıtta "Meris"; ad net değil) |
| 5 | Nurullah'tan da konuya ilişkin katkı beklenmektedir (toplantıda bulunmuyordu). | Nurullah |
| 6 | Toplantı notlarının alınması için yapay zekâ destekli toplantı kaydı/tutanak yönteminin denenmesi; kayıt başlatılmıştır. | Belirtilmedi |

Not: Bu rapor, toplantı ses kaydının dökümünden düzenlenmiştir. Döküm yer yer çok bozuk olduğundan bazı bölümler bağlamdan yorumlanmıştır; özellikle eğri renkleri, korelasyon değerleri, makale ayrıntıları ve talep sahibi hakkındaki ifadeler kesin değildir. Aşağıdaki ifadeler düzeltilmiştir: "izletör/izeletör" → izolatör, "asar görebilirdik" → hasargörebilirlik, "kondisyonu" → koşullu, "konsekans" → consequence, "fragilite/fragiltiği" → kırılganlık, "Ketmod" → katastrofik risk modeli, "fima" → FEMA. Ad olarak geçen "Meris/Merve" aynı kişi olarak varsayılmıştır. Toplantı tarihi dosya adından (23 Ekim 2026) alınmıştır.