# GÖRÜŞME ÖZETİ

Emin Yahya ile gerçekleştirilen platform değerlendirme görüşmesi

# 1. Görüşmenin Amacı ve Kapsamı

Görüşmede, bina ve portföy ölçeğinde deprem, heyelan ve su baskını tehlikelerini değerlendiren web tabanlı platform tanıtılmış; sistemin metodolojisi, veri kaynakları, kullanıcı arayüzü, sonuçların sunumu ve olası kullanım alanları teknik açıdan değerlendirilmiştir. Platformun kesin mühendislik analizi yerine karar destek, ön tarama ve önceliklendirme amacı taşıdığı vurgulanmıştır.

# 2. Platformun Yapısı ve Kullanım Alanları

Platform iki temel analiz modülünden oluşmaktadır:

Tekil yapı ön değerlendirmesi

Bina portföyü analizi

Hedeflenen başlıca kullanıcı grupları şunlardır:

Ev satın almak veya kiralamak isteyen vatandaşlar

Gayrimenkul değerleme şirketleri

Banka ve şirketler gibi kurumsal portföy sahipleri

Sigorta ve finans kuruluşları

Çok sayıda bina arasından öncelikli inceleme yapılacak yapıları belirlemek isteyen kurumlar

Ürünün en uygun konumlandırması, kesin risk analizi veya sigorta fiyatlama modeli olmaktan ziyade, yapıların göreli durumunu karşılaştıran ve daha ayrıntılı inceleme gerektiren noktaları belirleyen bir risk tarama ve önceliklendirme platformu olarak değerlendirilmiştir.

# 3. Kullanılan Tehlike Verileri

Deprem: EFEHR kaynaklı, yaklaşık 476 yıllık dönüş periyoduna karşılık gelen PGA değerleri kullanılmaktadır.

Heyelan: Küresel heyelan duyarlılık verileri kullanılmaktadır.

Su baskını: Belirli dönüş periyotlarına ait taşkın derinliği verileri kullanılmaktadır.

Verilerin açık kaynaklardan alınarak Türkiye için düzenlendiği; ancak özellikle heyelan, su baskını ve jeoloji verilerinde çözünürlük ve belirsizliklerin bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle platformda veri kaynakları, belirsizlikler ve kullanım sınırlarının açıkça dokümante edilmesi olumlu bulunmuştur.

# 4. Tekil Yapı Ön Değerlendirmesi

Kullanıcı, harita üzerinden bir nokta seçebilmekte veya koordinat girebilmektedir. Ardından bina özelliklerine ilişkin yaklaşık 20 parametre sisteme girilmektedir.

## Kırılganlık modelinin seçilmesinde kullanılan temel parametreler

Yapım yılı

Taşıyıcı sistem veya yapı tipi

Kat sayısı / yükseklik sınıfı

## Kırılganlık veya risk skorunu değiştiren yardımcı parametreler

Mühendislik hizmeti alıp almaması

Yumuşak kat, çıkma ve geometrik düzensizlikler

Ayrık veya bitişik nizam

Bakım durumu

Zemin veya jeoloji bilgisi

Bodrum ve giriş kat kullanım durumu

Eğimli arazi, istinat duvarı ve fore kazık gibi heyelanla ilişkili bilgiler

Çatlak, oturma, çökme veya kayma gözlemleri

Bazı bilgiler bilinmiyorsa kullanıcı “bilinmiyor” seçeneğini işaretleyebilmektedir. Bu durumda sistem daha temkinli bir yaklaşım benimsemekte ve sonuçla birlikte sunulan veri güven skoru düşmektedir.

# 5. Sonuçların Hesaplanması ve Sunulması

Deprem değerlendirmesinde farklı hasar durumlarının olasılıkları hesaplanmakta; özellikle orta ve üzeri hasar durumları ağırlıklandırılarak 0–100 arasında bir skor oluşturulmaktadır. Sonuçlar kullanıcıya hafif, orta, yüksek ve çok yüksek gibi kategorilerle sunulmaktadır.

Platform ayrıca:

Sonucun hangi bina özelliklerinden kaynaklandığını açıklar.

Girilen temel bina bilgilerini özetler.

Genel aksiyon önerileri üretir.

Veri güvenini ve bilinmeyen parametre sayısını gösterir.

Analizleri kullanıcı hesabında ve harita üzerinde saklar.

Sonuçların PDF olarak indirilmesine imkân verir.

Önerilen aksiyonlar arasında detaylı mühendislik incelemesi, yerinde kontrol, zemin etüdü, su baskınına karşı fiziksel tedbirler ve sigorta korumasının değerlendirilmesi bulunmaktadır.

# 6. Portföy Analizi

Portföy modülünde bina bilgileri CSV dosyası olarak sisteme yüklenmektedir. Analizlerde temel olarak konum, yapı tipi, yapım yılı, kat/yükseklik sınıfı, inşaat alanı ve yapı birim maliyeti kullanılmaktadır.

Başlıca çıktılar:

Toplam portföy değeri

Beklenen fiziksel kayıp ve kayıp oranı

En yüksek kayıp oranına sahip binalar

Öncelikli incelenmesi gereken ilk beş bina

Tehlike bazlı kayıp dağılımı

Kırılganlık modeliyle eşleşen bina oranı ve veri güveni

Harita üzerinde filtrelenebilir portföy görünümü

Sonuçların CSV olarak dışa aktarılması

Ekonomik kayıp, simülasyonlardan elde edilen yaklaşık hasar oranının inşaat alanı ve DASK yapı birim maliyetleriyle ilişkilendirilmesiyle hesaplanmaktadır. Bu yaklaşımın şu aşamada basitleştirilmiş olduğu ve daha ayrıntılı sonuç modelleriyle geliştirilebileceği ifade edilmiştir.

# 7. Teknik Değerlendirmeler ve Geliştirme Önerileri

## 7.1. Risk sınıflandırma eşikleri

Orta ve üzeri hasar olasılığı görece yüksek olan bir yapının “hafif” veya “düşük” kategorisinde gösterilmesinin kullanıcı açısından yanıltıcı olabileceği belirtilmiştir. Mevcut sınıf eşikleri ve hasar durumlarına verilen ağırlıkların önemli ölçüde uzman görüşüne dayandığı anlaşılmıştır.

Sınıf eşikleri yeniden gözden geçirilmeli ve mümkünse örnek veri veya uzman çalıştayıyla kalibre edilmelidir.

Skor ile hasar olasılıkları arasındaki ilişki metodoloji dokümanında açıkça gösterilmelidir.

“Düşük risk” gibi kesin ifadeler yerine “göreli olarak düşük öncelik” veya “ön değerlendirme seviyesi” gibi daha kontrollü ifadeler tercih edilebilir.

## 7.2. Jeoloji yerine Vs30 kullanılması

Mevcut sistemde zemin etkisi düşük çözünürlüklü jeolojik sınıflar üzerinden temsil edilmektedir. Bunun yerine mühendislik uygulamalarında doğrudan kullanılan Vs30 parametresinin değerlendirilmesi önerilmiştir.

USGS veya EFEHR tarafından yayımlanan Vs30 modelleri haritaya entegre edilebilir.

Vs30 verileri GeoTIFF formatında sisteme aktarılabilir.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’deki zemin sınıfları ve zemin büyütme katsayıları kullanılarak haritadan alınan PGA değeri düzenlenebilir.

Kullanıcının elinde yerel ve daha güvenilir zemin bilgisi varsa harita verisini değiştirebilmesine izin verilebilir.

## 7.3. Deprem tehlikesi ile kırılganlığın eşleştirilmesi

476 yıllık dönüş periyoduna karşılık gelen tek bir PGA değerinin kırılganlık eğrilerine doğrudan uygulanmasının tam anlamıyla olasılıksal sismik risk analizi olmadığı belirtilmiştir. Tam bir analizde olay tabanlı deprem kataloğu, her olay için yer hareketi hesabı, yer hareketi belirsizliği, hasar örneklemesi ve yıllık kayıp dağılımlarının birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Mevcut yaklaşım, bu kapsamlı sürecin yerine geçmemekle birlikte, aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

Binaların birbirleriyle göreli olarak karşılaştırılması

Detaylı inceleme yapılacak yapıların önceliklendirilmesi

Kullanıcıya genel bir tehlike ve etkilenebilirlik göstergesi sunulması

Bu metodolojik sınırın platformun açıklama ve dokümantasyon bölümlerinde açık biçimde belirtilmesi önerilmiştir.

## 7.4. Ürünün konumlandırılması

Platformun kısa vadede profesyonel katastrofik risk modelleri veya sigorta fiyatlama sistemleriyle aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna karşılık gayrimenkul ön değerlendirmesi, kurumsal tesislerin karşılaştırılması, banka şubelerinin önceliklendirilmesi ve vatandaş farkındalığı gibi alanlarda önemli bir kullanım potansiyeli bulunduğu değerlendirilmiştir.

# 8. Kararlaştırılan Sonraki Adımlar

Deprem skorlarının etiketleme sistemi ve sınıf eşikleri yeniden incelenecek.

USGS ve EFEHR Vs30 veri setleri araştırılacak.

TBDY 2018 zemin büyütme katsayılarının sisteme entegrasyon imkânı değerlendirilecek.

Temel kırılganlık eğrilerinin ve ek bina parametrelerinin eğriler üzerindeki etkisini açıklayan teknik dokümantasyon hazırlanacak.

Mevcut yöntemin tam olasılıksal risk analizi olmadığı daha açık ifade edilecek.

Orta ve uzun vadede olay tabanlı ve Monte Carlo temelli risk hesaplamalarına geçiş seçeneği değerlendirilecek.

Platformun teknik yöntemini açıklayan PDF doküman hazırlanarak paylaşılacak.

CBS, harita geliştirme, yazılım ve risk modelleme alanlarında olası iş birliği imkânları açık tutulacak.

# 9. Genel Değerlendirme

Platformun kullanıcı arayüzü, çoklu tehlike yaklaşımı, sonuçların gerekçelendirilmesi ve kullanıcıya anlaşılır biçimde aktarılması güçlü yönler olarak değerlendirilmiştir. Öncelikli geliştirme alanları; deprem tehlikesinin kullanım biçimi, zemin etkisinin Vs30 ile temsil edilmesi, skor eşiklerinin kalibrasyonu, finansal kayıp hesabının geliştirilmesi ve metodolojik sınırların daha açık anlatılmasıdır.